Řešení chybovosti komunikace mezi Dálkovým přístupem k datům Katastru nemovitostí a Czech POINTem

Po přechodu systému Czech POINT (CzP) na preferovaný způsob komunikace s Dálkovým přístupem k datům Katastru nemovitostí (DP) prostřednictvím webových služeb (WS) se objevila zvýšená chybovost v této komunikaci. Technický problém, který se podařilo v průběhu května identifikovat, spočíval v tom, že komunikace byla v cca 20% případů nestandardně přerušena. Na základě tohoto poznatku byla přijata následující opatření:

Pro zmírnění dopadu těchto chyb na koncového uživatele byla okamžitě doplněna v CzP možnost opakovaného stažení již jednou vytvořeného výstupu DP.

Současně byla ustanovena pod vedením manažera projektu CzP pracovní skupina složená ze zástupců společnosti Deltax a zaměstnanců sekce centrální databáze Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, která pro nalezení příčiny chyb zvolila následující postup:

- Byl rozšířen monitoring provozu CzP o evidenci těchto chyb, které byly okamžitě zasílány na ČÚZK, tím se upřesnil přehled o neprovedených transakcích a optimalizoval nástroj pro záložní řešení.

- Vzhledem k podezření na chyby v síťové vrstvě Deltax vyvinul nezávislého klienta pro testování datového přenosu mezi DP a CzP, se kterým byly provedeny zkoušky komunikace z prostředí CzP, z jiného přípojného místa na Internetu a z vnitřní sítě ČÚZK. I tento testovací klient prokazoval obdobnou chybovost transakcí jako provozní komunikace DP a CzP. Tím byla vyloučena možnost problému na síťové vrstvě.

- Na základě tohoto zjištění byly zkoušeny varianty jiné technologie klienta pro přístup k WS DP. Analýzou šifrované komunikace mezi servery bylo zjištěno, že klient posílá při dalších dotazech v rámci jednoho spojení i přílohy získané v předchozím dotazu na stažení sestavy a vzhledem k velikosti přenášených dat v důsledku toho náhodně (v cca 20% případů) předčasně uzavře probíhající transakci. Poté, co byl klient  WS upraven tak, aby tyto přílohy opět nezasílal, se při dalších testech tato chybovost datového přenosu neopakovala.

Tato upravená verze klienta WS byla do ostrého provozu CzP instalována 20.7.2008 a od té doby  nebyly vážnější problémy v komunikaci mezi DP a CzP zaznamenány.

Činnost pracovní skupiny bude dále pokračovat zejména s cílem optimalizovat proces reklamací výstupů DP uživateli systému CzP.

V Praze 31.8.2008					Manažer projektu 	Luděk Šafář

Za Deltax a.s. 	Leoš Mates

Za ČÚZK 		Jiří Veselý

Jiří Poláček